实验 1：启动与串口输出

0. 实验概述与硬件规范

本实验为内核构建的初始阶段，目标是实现系统从上电引导、特权级转换到控制台字符输出的完整底层流程。实验基于五个初始文件（kernel/entry.S、start.c、console.c、printf.c、main.c），最终在 QEMU 模拟环境中按学号指定协议输出系统启动 Banner。

硬件运行环境与架构规范

1. 物理内存分布与链接基址：QEMU virt 平台复位后，程序计数器（PC）初始值为 0x1000（Boot ROM），随后跳转至物理内存起始地址 0x80000000。地址空间 0x0 ~ 0x7FFFFFFF 映射外设 MMIO 寄存器，RAM 物理内存从 0x80000000 开始。因此，链接脚本 kernel.ld 将内核入口定位在 0x80000000。

2. CPU 初始特权级：复位后 CPU 运行在机器模式（M 态，Machine Mode）。内核核心通常运行在监管者模式（S 态，Supervisor Mode），需在 M 态完成初始化配置后，通过执行 mret 指令切换至 S 态。

3. 物理内存保护（PMP）：RISC-V 规范要求 S 态与 U 态访问物理内存（包含取指令与数据读写）前必须在 M 态完成 PMP 配置。若未授权即切换至 S 态，硬件将触发指令访问异常（Instruction Access Fault）阻止取指，导致系统无法运行。

4. UART 16550 内存映射 I/O（MMIO）：串口控制芯片寄存器映射至固定物理地址。0x10000000 为数据收发寄存器（RBR/THR），写入一个字节即发送对应字符；0x10000005 为线路状态寄存器（LSR），其第 5 位（0x20，Transmitter Holding Register Empty）为 1 时表示发送缓冲区空闲，允许写入新字符。

启动执行流程阶段划分

从系统上电至格式化打印的完整控制流包含五个执行阶段：

1. 汇编引导入口（`entry.S`）：内核第一条指令执行点。此时尚未建立 C 语言运行栈环境，需使用汇编配置栈指针并关闭中断。

2. 机器模式初始化（`start.c` 中的 `start()`）：在 M 态完成寄存器委托、PMP 配置与页表初始化，通过 mret 切换特权级。

3. 内核主入口（`main.c` 中的 `main()`）：以 S 态运行，负责初始化各内核子系统。

4. 格式化输出层（`printf.c` 中的 `printf()`）：解析格式化占位符并转化为字符流。

5. 底层串口轮询输出（`console.c` 中的 `uartputc_sync()`）：通过轮询 LSR 状态，向 UART 数据寄存器写入单字符。

M 态切换关键控制寄存器配置

执行 mret 指令前，需在 start() 中完成以下寄存器配置：

• 返回地址配置（`mepc`）：写入 S 态入口函数地址（即 main 函数地址）；

• 目标特权级设置（`mstatus`）：配置 mstatus.MPP 字段为 S 态（二进制 01），使 mret 降为 S 态；

• 地址转换控制（`satp`）：本阶段尚未启用虚拟内存分页，将 satp 寄存器置 0，使 S 态直接使用物理地址；

• 异常与中断委托（`medeleg` 与 `mideleg`）：将相关异常与中断从 M 态委托给 S 态处理；

• 中断使能配置（`mie` 与 `sie`）：在 M 态配置基础中断使能位，为后续实验中的时钟与外设中断做准备。

1. 分阶段任务指引

建议按以下四个阶段分步实现与验证，每个阶段均有明确的验收现象。

阶段一：汇编引导与裸机单字符输出

目标：配置初始运行栈并跳转至 C 语言函数，向串口寄存器写入字符 'A'，验证编译工具链、链接地址与 MMIO 基础驱动正常。

实现要点：

• 在 entry.S 中关闭所有中断（清除 mie 寄存器）；

• 读取 mhartid 寄存器识别当前 CPU 核心编号，仅允许主核（hartid 为 0）继续向下执行，其他从核跳转至自旋等待循环（如 wfi）；

• 在 start.c 中定义按 16 字节对齐的初始栈空间，每个核心的栈大小由 kernel/course_sid.h 中的 LAB1_STACK_KB 宏定义（4、8 或 12 KB，严禁硬编码固定数值 4096）；在 entry.S 中将栈指针寄存器 sp 初始化至该内存高地址端（栈向下增长）；

• 通过 call start 进入 C 语言函数，向物理地址 0x10000000 写入字符 'A'，最后进入死循环等待。

验证：执行 make qemu，终端输出字符 A。按组合键 Ctrl-a 松开后按 x 退出 QEMU。

阶段二：特权级切换与 S 态串口输出

目标：在 start() 中完成 M 态初始化配置并通过 mret 跳转至 main()，在 main() 中向串口写入字符 'B'，验证 CPU 成功切换至 S 态运行。

实现要点：

• 配置 mstatus.MPP 为 S 态，将 mepc 设置为 main 函数地址；

• 配置 PMP 寄存器（pmpaddr0 与 pmpcfg0），赋予 S 态与 U 态对全部物理地址空间的读、写、执行权限；

• 将 satp 寄存器置 0 禁用分页；

• 执行 mret 指令，CPU 切换至 S 态并在 main() 中执行向物理地址 0x10000000 写入 'B'。

验证：执行 make qemu，终端成功输出字符 B。

阶段三：串口轮询驱动与基础控制台

目标：实现串口状态轮询检测与字符输出接口，使 main() 能够稳定打印完整字符串。

实现要点：

• consoleinit()：控制台初始化接口（本阶段保留基本配置或空实现即可）；

• uartputc_sync(c)：实现单字符同步发送。向数据寄存器写入字符前，必须循环读取线路状态寄存器（0x10000005），检查其第 5 位（0x20）是否置位，确认硬件发送缓冲区空闲后方可写入新字符，防止字符丢失；

• consputc(c)：字符输出上层接口，调用底层 uartputc_sync(c)。

验证：在 main() 中循环输出字符串 Hello RISC-V OS!\n，确认终端完整显示无乱码。

阶段四：格式化输出与学号 Banner 协议

目标：在 printf.c 中实现基础 printf 格式化解析函数，支持 %d（有符号十进制）、%s（字符串）、%x（小写十六进制，必须带小写 0x 前缀且无前导零，如 0x48）及 %%；并根据学号配置宏输出指定格式的 Banner。

实现要点：

• 使用 <stdarg.h> 宏（va_list、va_start、va_arg、va_end）处理可变参数列表；

• 数值转字符串时采用除基取余法，注意余数生成顺序为低位至高位，输出前需进行逆序处理；

• 保持分层架构规范：printf 负责字符串格式化解析，实际字符输出交由下层接口 consputc 发送。

Banner 协议规格（协议号见 kernel/course_sid.h 或 我的参数.txt）：

• 协议 0（明文输出）：输出一行内容，包含学号十进制形式与 学号 % 97 的十六进制小写形式，行尾换行；

• 协议 1（点号间隔）：在协议 0 的基础上，输出的每个字符（包含行尾换行符）后紧跟一个字符 .；

• 协议 2（校验和追加）：在协议 0 的基础上，统计该行所有字符的 ASCII 码累加和，换行后追加输出一行校验和，推荐格式为 [chk=数值]（自检脚本校验最末一行包含校验和 ASCII 数字，且其后无其他正文）。

验证：在工程根目录创建 expect_banner.txt 并填入预期输出文本，执行检查脚本自检格式：

python3 check_expect.py <学号>

脚本输出 [ok] 表示格式合规。最终验收时，自动化测试将内核实跑输出与该文件逐字节比对，二者必须完全一致。

2. 思考题

思考题无需提交书面解答，现场验收围绕以下问题抽查与考核机制推导：

1. QEMU 复位后执行的第一条指令物理地址是多少？内核链接地址为何必须设置为 0x80000000？

2. entry.S 中为何需要关闭中断并挂起从核？若在未配置运行环境时触发中断会产生什么后果？

3. 若遗漏 PMP 配置，系统引导时会呈现何种现象？QEMU 日志中会记录何种异常信息？背后的硬件控制机制是什么？

4. 写串口前轮询 LSR 寄存器第 5 位的目的何在？若不进行轮询直接连续写入，在何种场景下会导致数据丢失？

3. 常见问题与排查方法

内核在早期启动阶段发生异常通常表现为无终端输出。可通过导出 QEMU 中断日志排查异常原因：

qemu-system-riscv64 -machine virt -bios none -kernel kernel/kernel -nographic -d int -D int.log & QPID=$!; sleep 2; kill $QPID grep 'async:0' int.log ¦ head -n 3

日志中 async:0 表示同步异常记录。结合 scause、sepc 与 stval 取值对照下表定位问题：

| 日志表现 | 故障性质 | 排查方向 |
| --- | --- | --- |
| cause=1，取指访问异常 | S 态未获取物理内存执行权限 | 检查 PMP 配置寄存器的基地址、范围与权限标志位设置是否正确。 |
| cause=2，非法指令异常 | 在 S 态执行了 M 态专有指令 | 检查 mret 跳转后的代码中是否存在遗留的 M 态特权指令（如 csrw mie）；检查 mepc 目标地址是否正确。 |
| cause=5/7，访问异常 | 访问了非法物理地址 | 检查串口物理基地址及各寄存器偏移计算是否正确。 |
| 无异常记录且 CPU 占用持续 100% | 系统停滞于死循环 | 检查 LSR 状态位轮询判定条件是否颠倒；检查从核自旋等待逻辑；确认 entry.S 标号正确导出且已编译链接至内核镜像。 |

4. 提交与验收要求

• 自测用例：编写针对 printf 的边界测试用例（如 0、负数、空字符串、最大/最小整数等），以及协议格式边界用例，保存在项目中备查。

• 格式自检：执行 python3 check_expect.py <学号> 确保 Banner 预期格式校验通过。

• 版本归档：

git add -A git commit -m "feat(lab1): complete boot and console output" git tag lab1-submit git archive --format=zip -o 提交-lab1-<学号>.zip lab1-submit

• 验收要点：现场演示 Banner 输出，运行 python3 check_expect.py <学号> 必须 3 项校验全部通过方可进入问答环节；针对思考题及实现细节提问；连带抽查实验 0 的三张设计图纸（主干流转正确即可通过）。